隆环评复[2024]3号

承德市生态环境局隆化县分局

关于《承德正通矿业有限公司新建小沟排土场项目环境影响报告书》的批复

承德正通矿业有限公司：

你公司报送的《承德正通矿业有限公司新建小沟排土场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经我分局审查，批复如下：

承德正通矿业有限公司新建小沟排土场项目位于承德市隆化县苔山镇四道营村。排土场项目中心地理坐标为：东经：117°43′33.91″，北纬：41°13′47.38″。排土场挡石坝中心坐标 东经：117°42′29.30″，北纬：41°13′59.55″。项目总投资2820.02万元，环保投资200万元。项目排土场等级为一级，总堆置标高750m，总堆置高度225m，设计容量8749.1万m3，服务年限约5年。项目工程内容主要为排土工程、挡石坝、截排水设施、排土场底部排渗设施及监测设施等。

一、项目建设取得了隆化县行政审批局出具的企业投资项目备案信息（备案编号：隆审批投资备[2023]203号），符合国家相关产业政策。在严格落实报告书提出的各项污染防治措施和采取有效的环境风险防范措施，并确保各项污染物稳定达标排放前提下，项目严格按《报告书》所列的性质、规模、地点及内容实施，环境风险和环境影响可接受，从环境保护角度分析，项目可行。

二、《报告书》作为项目环境保护工程设计、建设和运行环境管理依据，你公司要严格按照《报告书》及下述要求做好项目建设和运行中各项环境保护工作：

（一）项目实施应遵守国家及地方环保法律法规。建立健全企业内部环境保护和管理机构，制定环境管理制度，严格执行有关环境质量和污染物排放标准，全面落实环境保护及环境风险防范措施和日常环境管理、环境监测工作。

（二）全面排查现状各项污染防治措施落实情况，落实各项环保整改工作，确保各项污染物达标排放。

（三）做好大气污染防治工作。项目按照《河北省建筑施工扬尘防治新15条标准》、《承德市建筑施工现场管理暂行办法》，采区合理安排施工进度，缩短施工期，大风天气禁止施工，施工

场地洒水降尘、四周设置防尘围挡，物料轻装轻卸，易起尘物料采用帆布遮盖堆存、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等，建设阶段扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019）中表1限值要求。运行期在堆置过程中分区作业，对尚未形成最终堆积面的区域及时进行压实、苦盖；作业过程中配套使用喷淋降尘设备；废石运输车辆采取苫盖，限制汽车超载，避免车辆沿路遗撒，降低运输扬尘。无组织排放厂界最大落地浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中新建企业大气污染物无组织排放浓度限值要求。

（四）做好水污染防治工作。建设阶段间在施工现场临时修建沉淀池，将雨后地表径流形成的泥浆水引流至沉淀池沉淀处理，用于施工场地降尘和周边植被绿化。项目生产运行阶段污水主要为排土场区域降雨产生的淋滤废水，全部蒸发或通过下渗损耗，排土场内无积水；排土场少量渗滤液依托尾矿库截渗墙内收集池收集处理系统进行收集、处理。设置监测井，定期监测地下水水质情况，及时发现污染情况并采取有效补救措施；建议制定专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。

（五）做好噪声污染防治工作。施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运行期选用先进的低噪声设备，加强管理、及时维护保养，运输车辆减速慢行、禁止鸣笛。采取上述治理措施后，项目生产运行阶段排土场四侧厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准限值。

（六）做好固废污染防治工作。挡石坝建设剥离的表土贮存于本项目排土场内，备用于排土场阶段性绿化和生态恢复工程；废弃土石方量较少，回用于场地整理等；生活垃圾集中收集于固定的垃圾收集点，定期交由当地环卫部门处置。项目生产运行阶段产生固体废弃物为废弃土石，属第I类一般工业固体废物。废弃土石置于排土场内。符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废润滑油、废油桶等危险废物，依托暂存于尾矿库工程建设的危险废物贮存间内，定期交由承德双然环保科技有限公司转运、最终由河北翔宇环保科技有限公司处置。符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关标准。

(七）做好生态保护工作。对已经破坏的山体边坡、挖方严重的地表、损毁严重的道路边坡等进行必要的绿化和生态修复；建设阶段采取必要水土保持措施，避免发生严重水土流失；服役期满后，按照相关规定和技术要求进行封场设计和生态恢复治理，保持区域原有的生态功能。

（八）做好环境风险管控。项目运营期应加强管理，按照相关规定严格落实各类风险物质防范措施要求，制定切实可行的突发环境应急预案并配合相关部门建立区域应急联动机制，确保项目环境风险可控。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目投运后，污染物排放总量控制指标分别为：二氧化硫0吨/年、氮氧化物0吨/年、COD为0吨/年、氨氮为0吨/年。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止环生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环评文件，或该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

二〇二四年五月二十三日

承德市生态环境局隆化县分局       2024年5月23日印