隆环评复〔2025〕1号

承德市生态环境局隆化县分局

关于《隆化钛山废弃矿渣加工处理项目

环境影响报告书》的批复

- 隆化钛山废弃资源综合利用有限公司：

- 你公司报送的《隆化钛山废弃矿渣加工处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经我分局审查，批复如下：

- 隆化钛山废弃矿渣加工处理项目位于隆化县韩麻营镇韩麻营村白土沟三组，厂区中心地理坐标：东经 117 度 51 分 40.819 秒，北纬 41 度 16 分 3.28 秒。项目总投资50万元，环保投资18万元。建设内容及规模：项目占地面积 9.8 亩，总建筑面积 2533 平方米，其中厂房面积 2333 平方米、生活用房面积 200 平方米。采购重选摇床 4 组、球磨机 1 台、干式磁选机 4 台、湿式磁选机 2 台、烘干炉 1 台、输送带 8 条。每年处理废弃矿渣 3.6 万吨，年产建筑用砂浆 2.7 万吨。项目供暖由生物质燃烧器提供，办公区取暖采用电取暖。

- 一、项目建设取得了隆化县数据和政务服务局出具的企业投资项目备案信息（备案编号：隆数政投资备〔2024〕73号），符合国家相关产业政策。在严格落实报告书提出的各项污染防治措施和采取有效的环境风险防范措施，并确保各项污染物稳定达标排放前提下，项目严格按《报告书》所列的性质、规模、地点及内容实施，环境风险和环境影响可接受，从环境保护角度分析，项目可行。

- 二、《报告书》作为项目环境保护工程设计、建设和运行环境管理依据，你公司要严格按照《报告书》及下述要求做好项目建设和运行中各项环境保护工作：

- （一）项目实施应遵守国家及地方环保法律法规。建立健全企业内部环境保护和管理机构，制定环境管理制度，严格执行有关环境质量和污染物排放标准，全面落实环境保护及环境风险防范措施和日常环境管理、环境监测工作。

- （二）严格落实施工期各项污染防治措施和环境保护规定要求，加强施工期管理，控制施工扬尘、噪声、废水和固体废物对周围环境的影响。

- （三）做好大气污染防治工作。施工场地四周设置围挡；不设大型废土石方堆存场，少量土方临时存放苫布遮盖；对于装运含尘物料车辆遮盖，控制物料洒落；洒水润湿法抑尘；建筑材料用篷布遮挡；粉状材料不散装运输；文明施工、运输车辆减速慢行。建设阶段扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1限值要求。运行期烘干炉采用低氮燃烧技术烟气经其配套袋式除尘器处理；干式磁选机、搅拌机产尘点处设置封闭式集尘罩，收集的废气经脉冲式布袋除尘器处理；运输车辆苫布苫盖，厂区地面全部硬化、洒水降尘、保持清洁；设置洗车装置。运营期厂界无组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661—2012）表 7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值的要求；有组织排放的颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661—2012）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。烘干滚筒废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中的限值以及《承德市工业炉窑综合治理实施方案》（承环办〔2020〕72 号）要求。

- （四）做好水污染防治工作。土建施工污水经临时性集水池收集后，用于建筑场地的洒水降尘及周边植被的绿化使用；盥洗废水直接用于施工场地洒水抑尘。运营期设置车辆自动冲洗回用水池一座，洗车废水循环使用。生产管道用水循环使用，沉淀池水循环使用，生产降尘用水随产品带走或挥发。设置监测井，定期监测地下水水质情况，及时发现污染情况并采取有效补救措施；制定专门的地下水污染事故的应急措施，并与其他应急预案相协调。

- （五）做好噪声污染防治工作。项目施工期厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运行期通过封闭车间内厂房隔声，设备基础减震和车辆减速慢行，禁止鸣笛，避开敏感时段作业等措施，降低噪声对周围的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准限值。

- （六）做好固废污染防治工作。建设过程中产生的弃土、弃渣以及建筑垃圾等在指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至当地政府指定建筑垃圾堆存场处置；生活垃圾集中收集于固定的垃圾收集点，定期交由当地环卫部门处置。生产过程产生的沉淀池泥浆集中收集后外售给砖厂；铁钛混合料、钛精料和混合料集中收集后，外售。危险废物为废机油和废油桶，废机油和废油桶暂存于危废间内定期委托有资质单位处理。固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定要求。

- （七）做好土壤污染防治工作。项目采取“源头控制”“分区防控”的对策，有效保证污染物不会进入土壤，防止污染土壤。项目生产出的副产品和产品进入封闭的库房内堆存，库房的建设满足“防风、防雨、防晒”的要求，然后产品外售，不与区域原状土壤直接接触。

- （八）做好环境风险管控。项目运营期应加强管理，按照相关规定严格落实各类风险物质防范措施要求，制定切实可行的突发环境应急预案并配合相关部门建立区域应急联动机制，确保项目环境风险可控。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目投运后，污染物排放总量控制指标分别为：二氧化硫0.5616吨/年、氮氧化物0.8424吨/年、COD为0吨/年、氨氮为0吨/年。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止环境生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环评文件，或该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 六、项目必须按照相关规定进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入生产。

二〇二五年一月二十一日

承德市生态环境局隆化县分局            2025年1月21日印